Pressemitteilung

Nr. 674d

Mehr Flexibilität für konfokale Präzisionsmessungen

Micro-Epsilon erweitert die confocalDT Sensorfamilie um neue IFS2404-Sensoren für präzise, berührungslose Abstandsmessungen. Mit zusätzlichen Messbereichen, großem Grundabstand und schlanken Bauformen bieten die Sensoren mehr Flexibilität in anspruchsvollen Einbausituationen.

Micro-Epsilon erweitert das weltweit größte Produktportfolio für konfokal-chromatische Sensorsysteme um neue Sensoren der Reihe confocalDT IFS2404. Die Sensoren ermöglichen hochpräzise, berührungslose Weg- und Abstandsmessungen auf unterschiedlichsten Oberflächen – von spiegelnd über diffus bis transparent.

Großer Grundabstand bei kompaktem Messbereich

Mit dem neuen IFS2404-18 wird die IFS2404-Serie um eine Variante mit 18 mm Messbereich erweitert. Der Sensor schließt damit die Lücke zwischen den bisherigen Messbereichen 10 mm und 28 mm. Er kombiniert einen großen Grundabstand von ca. 61 mm mit einem ausreichend großen Messbereich für typische Bauteil- und Prozessschwankungen. Dadurch eignet er sich besonders für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen, zum Beispiel bei Füllstandsmessungen in Mikrotitergefäßen oder in schmalen Behältern und Öffnungen.

Stabile Messwerte auch bei anspruchsvoller Geometrie

Ein zentraler Vorteil des IFS2404-18 liegt im optischen Design. Durch die numerische Apertur von 0,17 entsteht ein besonders schmaler Lichtkegel, der Messungen auch in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Mit einem maximalen Messwinkel von ±9° ist der Sensor zudem unempfindlicher gegenüber Bauteilverkippungen

und Montageabweichungen. Das reduziert den Justageaufwand und sorgt für stabile Signale – auch bei leicht gekrümmten Oberflächen oder flachen Flanken.

Weitere Sensorvarianten für flexible Integration

Neben dem neuen IFS2404-18 erweitert Micro-Epsilon das Portfolio um weitere Sensoren der Reihe IFS2404. Die Modelle IFS2404-1, IFS2404-3 und IFS2404-6, die bisher ausschließlich im Bundle mit dem IFD2411 erhältlich waren, sind nun einzeln verfügbar und mit allen confocalDT IFC-Controllern kombinierbar. Neu hinzu kommt der IFS2404-4 mit 4 mm Messbereich und schlanker, zylindrischer Bauform, der sich besonders flexibel auch bei engen Einbausituationen integrieren lässt. Das stetig wachsende Portfolio konfokal-chromatischer Sensoren und leistungsstarker IFC-Controller wird zudem im neu überarbeiteten confocalDT Katalog übersichtlich dargestellt.

ca. 2.400 Zeichen

(PR674_confocalDT-IFS2404.jpg)